关节镜等离子手术系统主要技术规格要求和商务要求：

*1.1主机采用独特的射频输出控制技术，使输出功率恰好能够产生等离子体。经过优化的能量输出既可以快速有效地形成等离子体，同时能够使工作温度维持在40-70℃。

*1.2主机输出控制系统采用电压驱动，可以更精确地产生等离子工作状态。

1.3可调节的热凝功能，可以改善止血效果，并确保术野的清晰度。

*1.4主机内部的电路系统能够连续监控能量输出，并在出现瞬间峰值电流时自动暂停能量输出，避免刀头过于接近或接触到关节镜时损坏关节镜。

1.5采用多点工作电极技术，优化等离子体的产生过程，使消融速度跟可靠，软组织消融速度4.2g/m。

*1.6采用双极多组工作电极，具有软骨成形刀头，髋关节刀头，肌腱打孔刀头，小关节刀头等多种刀头，满足不同手术的需要。

1.7使用无线脚踏开关，消除了传统线缆型脚踏开关的局限性及其潜在风险。

1.8支持带有手控按键的刀头，为开启消融，热凝功能或者调整消融档位时提供更多的操控方式。

系统配置

- 主机系统（含脚踏）壹套

- 带有集成电缆的等离子刀头壹把